LAPORAN TUGAS

JARINGAN KOMPUTER

TUGAS – 10: Subnetting

Disusun Oleh :

Ghoffar Abdul Ja’far - 2341720035/TI2F

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI MALANG

2024/2025

Practice

- PC0 can connect to PC2, but neither PC0 nor PC2 can connect PC1. Why?

= PC0 dan PC2 bisa saling terhubung karena mereka di subnet yang sama, sedangkan PC1 tidak bisa diakses karena beda subnet dan tidak ada router yang menghubungkan antar subnet.

- Router is used to connect 3 network. Error message turned up when Router configuration is set as in the figure. What is the problem?

= Masalahnya, alamat 172.16.1.0/23 sebenarnya masih termasuk dalam jangkauan subnet 172.16.0.0/23, jadi keduanya berada di jaringan yang sama. Nah, di router nggak boleh ada dua interface dalam satu jaringan, makanya muncul error.

- From 10.10.20.0 /24 address pool, how many subnet can we make if we use :

  - /25 network :

      - /25 artinya: 25 bit untuk network, sisanya 7 bit untuk host

      - Jadi, kita meminjam 1 bit dari host(/24 → /25 = +1 bit)

      - Jumlah subnet yang bisa dibuat: 21 = 2 subnet

      - Setiap subnet memiliki: 27 =128 alamat IP ⇒126 host(usable)

  - /27 network :

      - /27 artinya: 27 bit untuk network, sisanya 5 bit untuk host

      - Jadi, kita meminjam 3 bit dari host(/24 → /27 = +3 bit)

      - Jumlah subnet yang bisa dibuat: 23 = 8 subnet

      - Setiap subnet memiliki: 25 =32 alamat IP ⇒30 host(usable)

  - /28 network :

      - /28 artinya: 28 bit untuk network, sisanya 4 bit untuk host

      - Jadi, kita meminjam 4 bit dari host(/24 → /28 = +4 bit)

      - Jumlah subnet yang bisa dibuat: 24 = 16 subnet

      - Setiap subnet memiliki: 24 =16 alamat IP ⇒14 host(usable)

- From 192.168.100.5 /23 address, how many subnet can we make if we use :

  - /25 network :

      - /25 artinya: 25 bit untuk network, sisanya 7 bit untuk host

      - Jadi, kita meminjam 2 bit dari host(/23 → /25 = +2 bit)

      - Jumlah subnet yang bisa dibuat: 22 = 4 subnet

      - Setiap subnet memiliki: 27 =128 alamat IP ⇒126 host(usable)

  - /27 network :

      - /27 artinya: 27 bit untuk network, sisanya 5 bit untuk host

      - Jadi, kita meminjam 3 bit dari host(/23 → /27 = +4 bit)

      - Jumlah subnet yang bisa dibuat: 24 = 16 subnet

      - Setiap subnet memiliki: 25 =32 alamat IP ⇒30 host(usable)

  - /28 network :

      - /28 artinya: 28 bit untuk network, sisanya 4 bit untuk host

      - Jadi, kita meminjam 4 bit dari host(/23 → /28 = +5 bit)

      - Jumlah subnet yang bisa dibuat: 25 = 32 subnet

      - Setiap subnet memiliki: 24 =16 alamat IP ⇒14 host(usable)

- From 172.16.5.0 /24 address pool, create the most efficient network addressing for 3 subnets :

Langkah 1: Tentukan subnet mask minimum untuk tiap kebutuhan host

Kita harus mencari berapa banyak host yang bisa ditampung oleh tiap subnet, berdasarkan rumus: Jumlah IP=2n, Usable host=2n−2

| Network | Kebutuhan Host | Jumlah IP yang Diperlukan | Subnet Mask |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 100 | 128 → (2⁷) | /25 |
| B | 54 | 64 → (2⁶) | /26 |
| C | 21 | 32 → (2⁵) | /27 |

  - Network A : 100 host

- Subnet Mask: /25 → 128 IP (126 usable)

- Netword Address: 172.16.5.0/25

- IP Host Awal: 172.16.5.1

- IP Host Akhir: 172.16.5.126

- Broadcast: 172.16.5.127

  - Network B : 54 host

- Subnet Mask: /26 → 64 IP (62 usable)

- Netword Address: 172.16.5.128/26

- IP Host Awal: 172.16.5.129

- IP Host Akhir: 172.16.5.190

- Broadcast: 172.16.5.191

  - Network C : 21 host

- Subnet Mask: /27 → 32 IP (30 usable)

- Netword Address: 172.16.5.192/27

- IP Host Awal: 172.16.5.193

- IP Host Akhir: 172.16.5.222

- Broadcast: 172.16.5.223

- From 192.168.1.0 /24 address pool, create the most efficient network addressing for 4 subnets :

Langkah 1: Tentukan subnet mask minimum untuk tiap kebutuhan host

Kita harus mencari berapa banyak host yang bisa ditampung oleh tiap subnet, berdasarkan rumus: Jumlah IP=2n, Usable host=2n−2

| Network | Kebutuhan Host | Jumlah IP yang Diperlukan | Subnet Mask |
| --- | --- | --- | --- |
| B | 100 | 128 → (27) | /25 |
| C | 54 | 64 → (26) | /26 |
| A | 20 | 32 → (25) | /27 |
| D | 10 | 16 → (24) | /28 |

  - Network B : 100 host

- Subnet Mask: /25 → 128 IP (126 usable)

- Netword Address: 192.168.1.0/25

- IP Host Awal: 192.168.1.1

- IP Host Akhir: 192.168.1.126

- Broadcast: 192.168.1.127

  - Network C : 54 host

- Subnet Mask: /26 → 64 IP (62 usable)

- Network Address: 192.168.1.128/26

- IP Host Awal: 192.168.1.129

- IP Host Akhir: 192.168.1.190

- Broadcast: 192.168.1.191

  - Network A : 20 host

- Subnet Mask: /27 → 32 IP (30 usable)

- Netword Address: 192.168.1.192/25

- IP Host Awal: 192.168.1.193

- IP Host Akhir: 192.168.1.222

- Broadcast: 192.168.1.223

  - Network D : 10 host

- Subnet Mask: /28 → 16 IP (14 usable)

- Network Address: 192.168.1.224/28

- IP Host Awal: 192.168.1.225

- IP Host Akhir: 192.168.1.238

- Broadcast: 192.168.1.239

- From 10.10.1.0 /24 address pool, create the most efficient network addressing for 4 subnets :

Langkah 1: Tentukan subnet mask minimum untuk tiap kebutuhan host

Kita harus mencari berapa banyak host yang bisa ditampung oleh tiap subnet, berdasarkan rumus: Jumlah IP=2n, Usable host=2n−2

| Network | Kebutuhan Host | Jumlah IP yang Diperlukan | Subnet Mask |
| --- | --- | --- | --- |
| B | 105 | 128 → (27) | /25 |
| A | 60 | 64 → (26) | /26 |
| D | 36 | 64 → (26) | /26 |
| C | 16 | 32 → (25) | /27 |

  - Network B : 105 host

- Subnet Mask: /25 → 128 IP (126 usable)

- Network Address: 10.10.1.0/25

- IP Host Awal: 10.10.1.1

- IP Host Akhir: 10.10.1.126

- Broadcast: 10.10.1.127

  - Network A : 60 host

- Subnet Mask: /26 → 64 IP (62 usable)

- Network Address: 10.10.1.128/26

- IP Host Awal: 10.10.1.129

- IP Host Akhir: 10.10.1.190

- Broadcast: 10.10.1.191

  - Network D : 36 host

- Subnet Mask: /26 → 64 IP (62 usable)

- Network Address: 10.10.1.192/26

- IP Host Awal: 10.10.1.193

- IP Host Akhir: 10.10.1.254

- Broadcast: 10.10.1.255

  - Network C : 16 host

- Tidak tertampung: Karena 10.10.1.255 adalah broadcast terakhir dari /24, maka IP sudah habis.